- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- “СОРМАТ”

- ШИНКОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Модель ШКЭ01.00.000

- "Шинковка"

- Руководство по эксплуатации

- ШКЭ01.00.000 РЭ

- г. Краснодар

- 2017 г.

Руководство  по  эксплуатации  не  отражает  незначительных  конструктивных  изменений,  внесенных  изготовителем  после  подписания  и  выпуска  в  свет  данного  руководства,  а  также  изменений  по  комплектующим  изделиям  и  документации  поступающей  с  ними.

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Шинковка (далее изделие) предназначена для нарезания овощей и фруктов.

Область применения – в домашних условиях или на малых фермерских хозяйствах.

Климатическое исполнение – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная производительность, кг/час | 300 |
| 2 | Номинальная мощность привода, Вт | 550 |
| 3 | Напряжение, В | 220 |
| 4 | Частота тока, Гц | 50 |
| 5 | Номинальный потребляемый ток, А | 2,5 |
| 6 | Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 475 450 320 |
| 7 | Масса, кг | 21,5 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- |
| 1) Шинковка в сборе | 1 |
| 2) Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3) Ключ 7811-0023 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 (S1xS2=17x19) | 2 |
| 4) Ящик упаковочный из гофрокартона | 1 |

3. УСТРОЙСТВО.

Изделие (рис. 1) состоит из основания 1, приемного бункера 2, прижимного винта 3 для фиксирования защитного кожуха 7, бункера 4, режущего диска с ножами 5, регулируемой опоры 6, держателя 8, вала с пазами под ключ 9, электропривода с кнопками включения/выключения 10.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА.

К работе с изделием допускаются совершеннолетние лица, изучившие данное руководство по эксплуатации.

Установить шинковку на ровную горизонтальную поверхность, при необходимости выставить регулируемые опоры 6.

Под бункер 4 установите емкость для переработанного продукта.

Прижимные винты 3 должны быть затянуты до упора.

Подключить изделие к электросети.

Включить электродвигатель кнопкой «ПУСК», при вращении диска с ножами опускать в приемный бункер, подготовленные к шинкованию продукты. Следить, чтобы размеры этих продуктов были меньше приемного бункера.

Внимание!

Категорически запрещается использовать шинковку со снятым защитным кожухом 7.

Категорически запрещается подталкивать руками шинкуемый продукт к ножам, подносить руки к режущему диску 5 при подключенной в сеть шинковке.

Следить, чтобы в приемный бункер не попадали посторонние предметы.

По окончании работы изделие необходимо промыть. Промывка осуществляется следующим образом. Отключить шинковку от сети, вытащив вилку из розетки. Открутить прижимные винты 3 и снять защитный кожух 7. Зафиксировать вал 9 ключом под приемным бункером 2, вторым ключом за держатель 8 выкрутить режущий диск 5. Диск можно промыть под проточной водой, при промывке приемного бункера 2 и бункера 4 исключить попадание влаги в отверстие 
вокруг вала 9, а также не допускать попадание влаги на электрические части изделия. При промывке диска с ножами будьте осторожны, чтобы не пораниться о ножи. Когда изделие будет промыто, его необходимо высушить. При длительном хранении желательно смазать металлические поверхности защитными покрытиями (смазкой).

Рис.1. Шинковка

1 – основание

2 – приемный бункер

3 – прижимной винт

4 – бункер

5 – режущий диск с ножами

6 – регулируемая опора

7 – защитный кожух

8 – держатель

9 – вал

10 - электропривод с кнопками управления

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Завод-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил транспортировки и эксплуатации.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Ваши замечания и предложения просим высылать:

|  | Поставщику - ООО «ФОРКОМ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69 Факс (861) 257-04-06 , тел. (861) 275-66-61,  (861) 252-02-47  Эл.почта: pkc_format@mail.ru, www.pkc-format.ru, ICQ: 374-395-621 |
| --- | --- |
|  | Заводу-изготовителю - ООО «СОРМАТ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69  (861) 210-35-96  Эл.почта: sormat-kb@mail.ru |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

- Наименование изделия -  Шинковка

Обозначение -   ШКЭ01.00.000

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие признано годным к эксплуатации.

Шинковка соответствует техническим условиям ТУ27.51.21-019-77249402-2017

Шинковка  укомплектована согласно спецификации ШКЭ01.00.000.

Подписи лиц, ответственных за приёмку:

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

Дата приёмки _________________________

ОТМЕТКА  О  ПРОДАЖЕ  ИЗДЕЛИЯ

Дата продажи изделия «______»___________________20___г.

Подпись продавца______________________________________

Печать (штамп) магазина

Приложение 1

Инструкция по безопасности.

Общие требования безопасности:

а)	перед использованием изделия следует ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие;

б)	не позволяйте  детям использовать изделие;

в)	не используйте изделие при нахождении рядом посторонних людей;

г)  не допускайте попадания рук и других частей тела, а также одежды внутрь приемного бункера, разгрузочного бункера иди на движущиеся детали изделия;

с) перед проведением технического обслуживания изделия отключите источник электрической энергии и убедитесь, что все подвижные детали машины полностыо остановились.

Требования к эксплуатации

При эксплуатации изделие должно быть установлено на твердой ровной поверхности.

Перед запуском изделия необходимо убедиться, что все винты, гайки, болты и другие крепежные детали должным образом закреплены.

Эксплуатация

При эксплуатации изделия необходимо выполнять следующие требования безопасности:

а)	перед запуском изделия необходимо убедиться, что приемный бункер не заполнен отработанным материалом;

б)	при подаче материала в изделие не допускается, чтобы вместе с материалом в изделие попадали
посторонние предметы;

в)	при появлении излишнего шума или вибрации необходимо немедленно выключить двигатель, отсоединить провод от сети:

- определить и осмотреть повреждение,

- заменить или исправить поврежденную деталь,

- проверить и подтянуть все плохо закрепленные детали.

Не допускается обслуживать и ремонтировать изделие лицу, не имеющему соответствующей квалификации;

г) не допускается скапливание переработанного материала в зоне разгрузки, что может привести к перегрузке привода;

д)	при необходимости очистки изделия, забитого рабочим материалом, отключите привод, а также
отсоедините провод электропитания;

е)	все ограждения и кожухи должны быть закреплены;

ж) не допускается передвигать изделие с подключенным электроприводом;

з) после окончания эксплуатации необходимо отключать шнур питания.

Техническое обслуживание и хранение.

При остановке изделия для его обслуживания, проверки или хранения необходимо отсоединить провод от электросети.