- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- “СОРМАТ”

- ШИНКОВКА

- Модель ШК01.00.000

- Руководство по эксплуатации

- ШК01.00.000 РЭ

- г. Краснодар

- 2017 г.

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с работой шинковки мод. ШК01.00.000.

Для работы с шинковкой не требуется специальной подготовки персонала, достаточно внимательно изучить настоящее руководство.

Внимание! При работе и мойке изделия необходимо осторожное обращение с ножами во избежание пореза рук.

1 Описание и работа.

1.1 Описание и работа изделия.

1.1.1 Назначение изделия.

Шинковка ШК01.00.000 применяется в домашних условиях для шинковки незначительного количества капусты или других овощей.

1.1.2 Технические характеристики.

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное сечение шинкуемого продукта, мм | 80 х 200 |
| Толщина крышки стола должна быть, мм | 15…50 |
| Габаритные размеры, мм: - ширина - длина - высота | 260 330 560 |
| Масса (в сборе), кг | 4,5 |

1.1.3 Состав изделия.

Состав изделия простой и виден на рис. 1.

1-Основание.

2- Ножи.

3- Бункер.

4- Толкатель.

5- Ручка.

6- Прижим.

Рис. 1

1.1.4 Устройство и работа.

Шинковка устанавливается на край стола при помощи струбцины на корпусе (поз. 1 рис.1) и фиксируется прижимом (поз. 6 рис.1). Затем, в бункер (поз. 3 рис.1) закладываются нарезанные части кочана капусты (или весь кочан, если он небольшой). Далее, вращая ручку (поз. 5 рис.1) по часовой стрелке (смотреть со стороны ручки) проталкивать кочан на ножи (поз. 2 рис.1) при помощи толкателя (поз. 4 рис.1).

Внимание! Во избежание получения травм категорически запрещается проталкивать кочан руками!

1.1.5 Уход за шинковкой.

После использования шинковки, её необходимо вымыть и просушить. Для этого, зафиксировать рукой диск с ножами (поз. 2 рис.1) и вращать ручку (поз. 5 рис.1) против часовой стрелки, диск свинтится с оси и все части шинковки легко можно промыть и насухо вытереть.

Внимание! При мытье и протирке диска с ножами необходимо быть очень внимательным, во избежание пореза ножами.

Хранить шинковку в сухом помещении.

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Завод-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил транспортировки и эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Руководство  по  эксплуатации  не  отражает  незначительных  конструктивных  изменений,  внесенных  изготовителем  после  подписания  и  выпуска  в  свет  данного  руководства,  а  также  изменений  по  комплектующим  изделиям  и  документации  поступающей  с  ними.

Ваши замечания и предложения просим высылать:

Поставщику - ООО «ФОРКОМ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

Факс (861) 257-04-06 ,   (861) 275-66-61, (861) 252-02-47

 Эл.почта: pkc_format@mail.ru,      www.pkc-format.ru

Заводу-изготовителю ООО «СОРМАТ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

 (861) 210-35-96

 Эл.почта: sormat-kb@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

- Наименование изделия -  Шинковка

Обозначение -   ШК01.00.000

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие признано годным к эксплуатации.

Шинковка соответствует техническим условиям ТУ 25.99.12-018-7724902-2017

Шинковка укомплектована согласно спецификации ШК01.00.000.

Подписи лиц, ответственных за приёмку:

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

Дата приёмки _________________________

ОТМЕТКА  О  ПРОДАЖЕ  ИЗДЕЛИЯ

Дата продажи изделия «______»___________________20___г.

Подпись продавца______________________________________

Печать (штамп) магазина