- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- “СОРМАТ”

- ПРЕСС

- Модель ПВ50П.01.00.000

- "Муромец" БП

- Руководство по эксплуатации

- ПВ50П.01.00.000 РЭ

- г. Краснодар

- 2018 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Пресс "Муромец" БП пневматический, модель ПВ50П.01.00.000 (далее изделие) предназначен для получения сока из ягодной или фруктовой мезги. Изделие может быть использовано в домашних условиях при приготовлении сока или напитков, виноматериала и вина, а также ряда продуктов на их основе.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1.           .

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Емкость фильтра, л | 50 |
| Габаритные размеры, мм не более: - длина - ширина - высота | 700 650 990 |
| Усилие выдавливания (при давлении 5 bar), кг | 4000 |
| Масса компрессора, кг | 6,5 |
| Масса (в сборе без компрессора), кг | 63,5 |

Примечания:

1. Допускаемые отклонения на основные параметры и размеры -   5%

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

На основании 1 установлен поддон 2, в котором установлена корзина 3. На основании 1 пальцами 7 фиксируется балка 4,  на которой закреплена пневмопружина 5 с прижимом. В пневмопружину завинчен сгон с тройником, в котором установлен предохранительный клапан 6 с манометром. На балке 4 размещён пневморапределительный кран 10. Пневмопружина 5 с прижимом входит в корзину 3, где происходит процесс прессования. Рядом с прессом расположен компрессор 8.

Рис. 1 Пресс

4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Установить пресс на горизонтальную поверхность, при необходимости закрепить пресс на поверхности анкерными болтами через отверстия ножек основания 1, подставить ёмкость под носик поддона 2. При помощи быстроразъёмных соединений подключить шланги компрессора 8 к крану 10. Включить компрессор кнопкой 9 и повернуть ручку крана на положение выкачивания воздуха из пневмопружины. После того, как пневмопружина сожмется, переключить ручку крана в среднее положение (все каналы будут перекрыты) и выключить компрессор. Вытащить палец 7, откинуть балку 4. Вложить фильтрующий мешок в корзину 3 и засыпать исходный материал в мешок, утрамбовывая его руками до полного заполнения корзины, аккуратно разравнять его и завязать свободные края мешка. Опустить балку 4 и зафиксировать ее положение пальцем 7. Включить компрессор и повернуть ручку крана в положение накачивания пневмопружины. Пневмопружина начнет растягиваться и давить на засыпанную мезгу, начнет выдавливаться сок. В случае переполнения поддона или активного выдавливания сока делается пауза в подаче воздуха. Давление в системе не должно превышать 5 bar, величина давления контролируется при помощи манометра 8. При достижении этого давления подача воздуха прекращается, делается пауза и при падении давления подача воздуха возобновляется. Примерно в середине процесса выжимания поднять пневмопружину и перекомпоновать  исходный материал в мешке, встряхнув мешок и разравнять находящийся в нем материл. После этого продолжить выжимку. При достижении такого состояния, когда давление не падает или падает незначительно, делается выдержка  ~ 5-15 мин., процесс выжимки окончен. Повернуть ручку крана на положение выкачивания воздуха из пневмопружины. После того, как пневмопружина сожмется, переключить ручку крана в среднее положение (все каналы будут перекрыты) и выключить компрессор. Вытащить палец 7, откинуть балку 4 с пневмопружиной, вытряхнуть жом из корзины. Затем процесс можно повторить.

После окончания работы все составные части пресса промыть и протереть насухо.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Завод-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Руководство  по  эксплуатации  не  отражает  незначительных  конструктивных  изменений,  внесенных  изготовителем  после  подписания  и  выпуска  в  свет  данного  руководства,  а  также  изменений  по  комплектующим  изделиям  и  документации  поступающей  с  ними.

Ваши замечания и предложения просим высылать:

Поставщику - ООО «ФОРКОМ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

Факс (861) 257-04-06 ,   (861) 275-66-61, (861) 252-02-47

 Эл.почта: pkc_format@mail.ru,      www.pkc-format.ru,  ICQ: 374-395-621

Заводу-изготовителю ООО «СОРМАТ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

 (861) 210-35-96

 Эл.почта: sormat-kb@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

- Наименование изделия -  Пресс ("Муромец" БП)

Обозначение -   ПВ50П.01.00.000

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие признано годным к эксплуатации.

Пресс соответствует техническим условиям ТУ9697-002-77249402-2011.

Пресс укомплектован согласно спецификации ПВ50П.01.00.000.

Подписи лиц, ответственных за приёмку:

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

Дата приёмки _________________________

ОТМЕТКА  О  ПРОДАЖЕ  ИЗДЕЛИЯ

Дата продажи изделия «______»___________________20___г.

Подпись продавца______________________________________

Печать (штамп) магазина