- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- “СОРМАТ”

- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Модель ИУ01.00.000

- "Кормилец"

- Руководство по эксплуатации

- ИУ01.00.000 РЭ

- г. Краснодар

- 2013 г.

Руководство  по  эксплуатации  не  отражает  незначительных  конструктивных  изменений,  внесенных  изготовителем  после  подписания  и  выпуска  в  свет  данного  руководства,  а  также  изменений  по  комплектующим  изделиям  и  документации  поступающей  с  ними.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Измельчитель универсальный "Кормилец" (далее изделие) предназначен для измельчения фруктов и овощей. Может быть использован в домашних условиях для получения корма для скота и птицы, а также мезги, используемой при приготовлении сока, напитков, виноматериала, в также ряда продуктов на их основе.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность (зависит от измельчаемого продукта), кг/час | 100…600 |
| 2 | Номинальная мощность привода, Вт | 1200 |
| 3 | Напряжение, В | 220 |
| 4 | Частота тока, Гц | 50 |
| 5 | Номинальный потребляемый ток, А | 5 |
|  | Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 650 400 1250 |
|  | Масса, кг | 15 |

В зависимости от материала деталей (углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием  или нержавеющая сталь) возможны различные исполнения изделия.

3. УСТРОЙСТВО.

Основными элементами изделия (рис. 1) являются:  фреза 6, установленная на валике и неподвижные ножи 7, которые находятся в корпусе 2. Также на корпусе 2 размещается бункер 1. Дрель 5 закреплена на корпусе 2, и вращает фрезу 6. При попадании продуктов измельчения между неподвижными ножами 7  и фрезой 6 происходит процесс их измельчения. Корпус 2 на ножках 4 устанавливается на ровной поверхности. Снизу к корпусу 2 прикреплен кожух 3. Для проталкивания застрявших продуктов измельчения предусмотрен толкатель 10.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА.

К работе с изделием допускаются совершеннолетние лица, изучившие данное руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации машины электрической сверлильной (дрели).

Собрать измельчитель:

| 1 Присоединить к корпусу ножки и привернуть их винтами-барашками | 2 Присоединить к корпусу нижний защитный кожух, привернув его с двух сторон винтами |
| --- | --- |

| 3 Присоединить к корпусу бункер, надев его на петлю и закрепить его винтом-барашком, при этом кронштейн бункера должен зафиксировать стопор. | 4 Присоединить дрель, надев патрон дрели на вал и зажать его, после чего привернуть дрель к боковым щекам корпуса винтами-барашками. |
| --- | --- |

При сборке необходимо быть осторожным, т.к. в корпусе находится фреза с острыми зубьями, о которые можно пораниться.

Под выходное отверстие изделия поставить  ведро или любую другую емкость.  Подключить изделие к электросети, вставив вилку 8 в розетку.

Внимание!

Запрещается использовать измельчитель со снятым кожухом 3.

Запрещается открывать бункер 1 при работающей дрели.

Направление вращения дрели должно быть по стрелке, указанной на рисунке. Включить кнопкой дрель, застопорить кнопку фиксатором. В бункер насыпать измельчаемые продукты. Следить, чтобы в бункер не попадали посторонние предметы.

В случае получения крупных фракций, пропустить их через измельчитель ещё раз.

По окончании работы изделие необходимо промыть. Промывка осуществляется следующим образом. Отключить дрель от сети, вытащив вилку из розетки. Открутить барашек и снять бункер вместе с крышкой корпуса. Осторожно! Открываются режущие элементы. Отсоединить дрель. В корпус под напором подается вода. Когда изделие будет промыто, его необходимо высушить. При длительном хранении желательно смазать металлические поверхности защитными покрытиями (смазкой).

Рис.1. Измельчитель универсальный

1 – бункер

2 – корпус

3 – кожух

4 – ножка

5 – дрель

6 – фреза

7 – ножи неподвижные

8 - вилка

9 – блокиратор

10- толкатель

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Завод-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил транспортировки и эксплуатации.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Ваши замечания и предложения просим высылать:

Поставщику - ООО «ФОРКОМ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

Факс (861) 257-04-06 ,  тел. (861) 275-66-61,  (861) 252-02-47

 Эл.почта: pkc_format@mail.ru,      www.pkc-format.ru,       ICQ: 374-395-621

Заводу-изготовителю - ООО «СОРМАТ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

 (861) 274-23-27  Эл.почта: sormat-kb@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

- Наименование изделия -  Измельчитель универсальный ("Кормилец")

Обозначение -   ИУ01.00.000

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие признано годным к эксплуатации.

Измельчитель универсальный соответствует техническим условиям                  ТУ27.51.21-011-77249402-2021

Измельчитель универсальный укомплектован согласно спецификации ИУ01.00.000.

Подписи лиц, ответственных за приёмку:

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

Дата приёмки _________________________

ОТМЕТКА  О  ПРОДАЖЕ  ИЗДЕЛИЯ

Дата продажи изделия «______»___________________20___г.

Подпись продавца______________________________________

Печать (штамп) магазина

Приложение 1

Инструкция по безопасности.

Общие требования безопасности:

а)	перед использованием изделия следует ознакомиться с  руководством по эксплуатации на изделие и машину ручную электрическую сверлильную;

б)	изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

в)	не используйте изделие при нахождении рядом посторонних людей;

г)  не допускайте попадания рук и других частей тела, а также одежды внутрь приемного отверстия, разгрузочной горловины иди на движущиеся детали изделия;

с) перед проведением технического обслуживания изделия отключите источник электрической энергии и убедитесь, что все подвижные детали машины полностыо остановились.

Требования к эксплуатации

Оператор, обслуживающий изделие, должен избегать ношение свободной одежды.

При эксплуатации изделие должно быть установлено на твердой ровной поверхности.

Перед запуском изделия необходимо убедиться, что все винты, гайки, болты и другие крепежные детали должным образом закреплены, а ограждения установлены.

Эксплуатация

При эксплуатации изделия необходимо выполнять следующие требования безопасности:

а)	перед запуском изделия необходимо убедиться, что бункер (приемная камера) не заполнен отработанным материалом;

б)	при подаче материала в изделие не допускается, чтобы вместе с материалом в изделие попадали
посторонние предметы;

в)	при появлении излишнего шума или вибрации необходимо немедленно выключить двигатель, отсоединить провод от сети:

- определить и осмотреть повреждение,

- заменить или исправить поврежденную деталь,

- проверить и подтянуть все плохо закрепленные детали.

Не допускается обслуживать и ремонтировать изделие лицу, не имеющему соответствующей квалификации;

г) не допускается скапливание переработанного материала в зоне разгрузки, что может привести к перегрузке привода;

д)	при необходимости очистки изделия, забитого рабочим материалом, отключите привод, а также
отсоедините провод электропитания;

е)	все ограждения и кожухи должны быть закреплены;

ж) не допускается передвигать изделие с подключенным электроприводом;

з) после окончания эксплуатации необходимо отключать шнур питания.

Техническое обслуживание и хранение.

При остановке изделия для его обслуживания, проверки или хранения необходимо отсоединить провод от электросети.